附件1：

新建、扩建、改建建设工程

避免危害气象探测环境审批申请书

新建、扩建、改建单位：                      .

报送日期：   年   月  日

| 申请单位名称 |  |
| --- | --- |
| 申请审批项目 |  |
| 申请单位所在地 气象局名称 |  |
| 新建、扩建、改建建设工程的描述（可另附页）： |  |

注：工程规划图纸另附。

附件2：

新建、扩建、改建建设工程

影响气象探测环境和设施评估报告

新建、扩建、改建单位：

申请评估项目名称：

所在地气象局：                          .

评估人签名：                县（区）气象局.

评估人签名：                市气象局.

评估人签名：                省气象局.

报送日期：      年    月     日

评估日期：      年    月     日

各类气象站气象观测场围栏与周围障碍物

边缘和各种影响源体边缘之间距离的保护标准

| 站类或 项目 名 称 | 国家基准 气候站 | 国家基本 气象站 | 国家一般 气象站 | 太阳辐射 和日照等 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 与障碍物距离 | 2000米范围内≥障碍物高度的10倍 | 1000米范围内≥障碍物高度的10倍 | 800米范围内≥障碍物高度的8倍 | 在基准站和基本站的日出、日落方向，障碍物遮挡仰角≤5°；在一般站的日出、日落方向，障碍物遮挡仰角≤7°； 四周障碍物不得遮挡仪器感应面 |
| 与垃圾场、排污口等干扰源距离 | ＞500米 | ＞500米 | ＞200米 |  |
| 与铁路路基距离 | ＞200米 | ＞200米 | ＞100米 |  |
| 与水塘等水体距离 | ＞100米 | ＞100米 | ＞50米 |  |
| 与公路路基距离 | ＞50米 | ＞50米 | ＞30米 |  |
| 与高度超过1米的树木或作物的距离 | ＞50米 | ＞50米 | ＞30米 |  |

“障碍物”是指建筑、作物、树木等影响观测场气流通畅或探测资料代表性、准确性的物体。

“障碍物高度的倍数”是指观测场围栏距障碍物最近点的距离与障碍物最高点超出观测场地面的高度的比值。

“水体距离”是指水库、湖泊、河海等水体的历史最高水位距观测场围栏的水平距离。

“遮挡仰角”是指从观测场围栏距障碍物最近点的地面向该障碍物可见的最高点看去，视线与视线在观测场所在地平面的投影所形成的夹角。

| 建筑物名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地气象局类别 |  |  | 位于气象观测场何方位 |  |  |
| 实测或图纸读取以下数值 |  |  |  |  |  |
| 距观测场围栏直线距离（米） |  | 相对观测场高度（米） |  |  |  |
| 建筑物建设高度（米） |  | 建筑物高度角（从观测场围栏最近点地面处测量的仰角） |  |  |  |
| 建筑物视宽度（米） |  | 建筑物视宽度角（从观测场围栏最近点测量的方位角） |  |  |  |
| 县（区）气象局评估描述（基本情况、计算结果、评估结论）： |  |  |  |  |  |

工程项目视角分析图：

所在县（区、市）气象局审批意见： 此处要填写 年 月 日

所在地市气象局审批意见： 此处要填写 年 月 日

省气象局意见： 年 月 日